RU 65

Аккумуляторный ручной пылесос для бассейнов и СПА

P1127

Техника безопасности

Хранить в недоступном месте для детей, перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с инструкцией:

- Устройство предназначено для очистки бассейнов и СПА.

- Используйте только оригинальные источники питания и зарядные устройства.

- Не заряжайте включенное устройство.

- Храните в чистом и сухом месте. Не допускайте прямого попадания солнечных лучей и не храните рядом со взрывчатыми материалами.

- Фильтр-мешок может быть легко поврежден, если под водой находятся острые предметы.

- Не используйте устройство вне воды.

- Не приближайтесь к головке вакуумного блока во время использования.

- Не разбирайте устройство без профессионального сопровождения или обратитесь в специализированный сервисный центр.

- Не используйте смазочные материалы, т.к. это может вызвать загрязнение воды.

- В случае любой неисправности, отключите питание устройства и обратитесь в специализированный сервисный центр.

- Условия работы устройства:

- Глубина погружения от 45 см до 140 см.

- Температура воды от 4°C до 35°C.

ВАЖНО: Пылесос нельзя погружать под воду с ручкой полностью. Во избежание поломки и снятия гарантии не погружайте в воду рукоятку с кнопкой включения.

Зарядное устройство

- Убедитесь, что пылесос и зарядное устройство полностью сухие перед зарядкой.

- Для зарядного устройства, включая USB-разъем, допускается только выходное напряжение 5 В;

- Используйте только в помещении. Зарядное устройство нельзя использовать вне помещения или подвергать воздействию дождя, влажности, любой жидкости или нагрева.

- Храните зарядное устройство в недоступном для детей месте.

- Никогда не используйте зарядное устройство, если обнаружены какие-либо дефекты.

- При подключении пылесоса к зарядному устройству, не держите пылесос и зарядное устройство мокрыми руками и будучи босиком.

- Отключайте зарядное устройство от сети по окончании использования.

- Если какой-либо из проводов поврежден, необходимо заменить зарядное устройство на новое во избежание несчастного случая.

- Заряжайте пылесос в течение 4-5 часов перед первым использованием. После полной зарядки пылесоса время работы составляет до 50 минут

Владельцы бассейнов / спа-бассейнов должны проявлять повышенную осторожность и здравый смысл при эксплуатации пылесоса.

Сборка пылесоса

Пылесос ELEKSPA 65 состоит из пяти основных частей:

(1) Всасывающая головка (2) Прозрачная колба  (3) Прозрачный фильтр

(4) Телескопическая ручка (5) USB-кабель

Использование пылесоса

Пылесос предназначен только для чистки детских бассейнов и СПА-бассейнов. Пылесос не предназначен для полного погружения под воду. Во избежание поломки и снятия гарантии не погружайте в воду рукоятку с кнопкой включения.

Сборка фильтровального узла

Вкрутите всасывающую головку в нижнюю часть телескопической ручки. [рис.А]

Вставьте прозрачный фильтр и зафиксируйте. [рис.Б]

Подключение зарядного устройства

|  | (1) Вставьте один конец кабеля USB в зарядное устройство USB, а другой конец(2) USB-кабеля к ELEKSPA65, и на устройстве загорится красный индикатор, указывающий на нормальную зарядку； (3) Примерно через 4-5 часов индикатор загорается зеленым, что пылесос полностью заряжен. |
| --- | --- |

Кнопка включения

| Нажмите кнопку “I” [рис.E], и пылесос начнет работать. |  |  |
| --- | --- | --- |

Телескопическая ручка

Открутите ручку против часовой стрелки, отрегулируйте длину

по мере необходимости [рис. F], общая длина может достигать 210 [рис. G].

Примечание: Не вытягивайте телескопическую ручку слишком сильно, иначе внутренние провода могут быть повреждены.

2. Очистка фильтра

(1) Выключите пылесос, разберите всасывающую головку, как указано [рис.H] (2) Снимите фильтр и выньте мусор, затем очистите фильтр [рис.I].

((3) Установите фильтр на место в основном корпусе, как указано [рис.J].

3. Устранение неисправностей

| Неисправность | Возможная причина | Решение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пылесос не работает | Батарея разряжена | Зарядите батарею. Нормальное время работы батареи после полной зарядки – до 50 мин |  |
|  | Батарея неисправна | Обратитесь к дилеру для замены батареи. Предупреждение! При замене аккумулятора, пожалуйста, свяжитесь с местными дилерами, чтобы приобрести оригинальную литиевую батарею на случай, если пылесос выйдет из строя. |  |
| Падение мощности всасывания | Снижение емкости батареи | Замените батарею |  |
|  | Много мусора в фильтре | Очистите фильтр |  |
| Аномальный звук работы пылесоса | Неисправность крыльчатки | Отвинтите всасывающий патрубок и очистите крыльчатку от посторонних предметов |  |
| Пылесос не заряжается | Батарея неисправна | Замените батарею |  |
|  | Зарядное устройство повреждено | Замените зарядное устройство |  |
|  | USB разъем поврежден | Обратитесь к дилеру для ремонта Предупреждение! Использование неправильного зарядного устройства приведет к повреждению пылесоса/ аккумулятора и аннулированию гарантии. |  |

Экологические программы

4.

|  | Пожалуйста, соблюдайте местные правила и помогайте защищать окружающую среду. Возвращайте нерабочее электрооборудование на объект, назначенный вашим муниципалитетом, который надлежащим образом перерабатывает электрическое и электронное оборудование, не выбрасывайте его в несортированные мусорные баки. Извлеките батарейки перед утилизацией изделия. |
| --- | --- |

Мы оставляем за собой право вносить изменения во все пункты данного документа без предварительного уведомления.